Министерство общего и профессионального образования Свердловской области

государственное бюджетное образовательное

учреждение среднего профессионального образования

Свердловской области

«Нижнетагильский техникум промышленных технологий и транспорта»

Задания

на контрольную работу № 1

по дисциплине «Электротехника»

специальности 190623

«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»

(заочная форма обучения)

Составила:								преподаватель 1 КК

Колосова О.Л.

2011

Методические указания

по оформлению контрольнОЙ работЫ

по дисциплине «Электротехника»

По общей электротехнике выполняется 1 контрольная работ, которая содержит 4 задачи. Номер варианта определяется последней цифрой номера шифра закрепленного за студентом. Задачи, выполненные не по своему варианту, не засчитывается, и возвращаются студенту.

Контрольная работа выполняется в отдельной тетради в клеточку. На обложке указывается дисциплина, номер контрольной работы, фамилия, имя, отчество студента, номер группы, домашний адрес.

Условия задач переписываются полностью, оставляя поля шириной 25…30мм для замечаний рецензента.

Формулы и расчеты пишутся чернилами, чертежи и схемы делаются карандашом, на графиках указывается масштаб. Решение задач обязательно ведется в системе СИ. Вычисления проводятся с помощью электронного микрокалькулятора.

После получения работы с оценкой и замечаниями преподавателя надо исправить отмеченные ошибки, выполнить все его указания и повторить недостаточно усвоенный материал. Если контрольная работа получила неудовлетворительную оценку, то студент выполняет ее снова по старому или новому варианту в зависимости от указаний рецензента и отправляет на повторную проверку.

Контрольная работа №1

В контрольную работу № 1 входят следующие темы курса: «Введение», темы 1.1., 1.2., 1.3, 1.4., 1.5., 1.6.. К темам 1.2., 1.3. и 1.4. предусмотрены контрольные задачи. Номера задач указаны в таблице №1.

Табл. 1

| Номер темы |  | Наименование темы | Номера задач |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. | Введение Электрическое поле Электрические цепи постоянного тока Электрические цепи переменного тока Трехфазные электрические цепи Электромагнетизм Электрические измерения |  | 1 2,3 4 |

При решении всех задач потерю напряжения в проводах не учитывать, а индексы токов, напряжений и мощностей должны соответствовать номеру резистора.

«Простая цепь постоянного тока»

Задача 1

Цепь постоянного тока содержит шесть резисторов, соединенных смешанно. Схема цепи указана на рис. 1, величина резисторов в таблице 2.

Определить эквивалентное сопротивление цепи относительно вводов АВ, токи и напряжения на каждом резисторе, составить баланс мощностей.

Указания к решению задачи 1

Начертить схему цепи. На схеме указать токи, протекающие через каждый резистор. Индекс тока и напряжения должен совпадать с индексом резистора; например, через резистор R5 проходит ток J5.

Эквивалентное сопротивление определяется методом свертывания цепи, т.е. преобразования начинаем с резисторов, наиболее удаленных от вводов АВ. После каждого этапа преобразований схему желательно перечертить, указав на ней токи.

Выполнить промежуточные проверки по I и II законам Кирхгофа.

Проверка расчета – баланс мощностей. Левая часть выражения должна быть равна правой, ошибка не должна превышать 5%.

R1

А

R5

R2                       R3

UAB

R6        UAB = 100 B

R4

B

Рис. 1

Табл. 2

| № варианта | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | R6, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 10 | 15 | 4 | 6 | 4 |
| 2 | 0 | 10 | 15 | 4 | 6 | 4 |
| 3 | 5 | 10 | 15 | 0 | 6 | 4 |
| 4 | 5 | 10 | 15 | 4 | 6 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 6 | 4 |
| 6 | 5 | 10 | 15 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | 5 | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 |
| 8 | 5 |  | 15 | 4 | 6 | 4 |
| 9 | 5 | 10 |  | 4 | 6 | 4 |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 4 | 6 |  |

Пример 1

А  +        R1                                         c

J1

UAB                                         J2	       R2                            R4

J                                                     R3            J4

B    -                            R6                    D                 R5

Рис. 2

1) R4,5 = R4 + R5

2) R2,3 = R2 + R3

3) RCD = R 4,5 * R 2,3/R 4,5 + R 2,3

4) RA,B = R1+ RC,D + R6

5) J1= U A,B/R A,B

6) UAC = J1 * R1

UCD = J1 * RCD

UBD = J1 * R6

Проверка по II закону Кирхгофа: UAB = UAC + UCD + UBD

7) J2 = UCD/R2,3            J4 = UCD/R4,5

Проверка по I закону Кирхгофа: J1 = J2 + J4

8) U2 = J2 * R2             U3 = J2 * R3

UCD = U2 + U3

9) U4 = J4 * R4            U5 = J4 * R5

UCD = U4 + U5

10) Баланс мощностей

UAB * J1 = J12 * R1 + J22R2 + J22 * R3 + J42R4 +J42R5 + J12R6

А +                         R1                          C

R  CD

B -                          R6                            D

Рис. 3

«Способы изображения синусоидальных величин»

Задача 2

Записать алгебраические выражения синусоидальных напряжений U1, U2, U3, амплитуды U1М, U2М, U3М и начальные фазы 1, 2, 3 заданны в таблице 3. Построить данные напряжения на плоскости Х, У (в масштабе). Построить векторы напряжений U4 и U5 как сумму или разность заданных векторов (в зависимости от варианта) и записать их алгебраическим выражением.

Табл. 3

| № варианта | U1М | U2М | U3М | 1 | 2 | 3 | U4 | U5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 120 | 180 | - /2 | 0 | + 2/3 | U1 + U2 | U2 – U3 |
| 2 | 200 | 180 | 130 | + /4 | -  | + 3/2 | U3 + U1 | U1 - U2 |
| 3 | 120 | 160 | 200 | +  | - /4 | 0 | U2 + U3 | U3 – U1 |
| 4 | 100 | 80 | 120 | - /4 | 2 | + /3 | U1 + U2 | U1 – U3 |
| 5 | 200 | 180 | 170 | + 2 | - /3 | + /2 | U3 + U1 | U3 – U2 |
| 6 | 120 | 100 | 140 | 0 | - 2/3 | + /6 | U2 + U3 | U2 – U1 |
| 7 | 40 | 60 | 80 | +  | - /2 | + 2 | U1 + U2 | U2 – U1 |
| 8 | 100 | 150 | 140 | + 2/3 | -  | - /6 | U2 + U3 | U3 – U2 |
| 9 | 120 | 150 | 180 | + /2 | - 2/3 | -  | U3 + U1 | U1 – U3 |
| 0 | 100 | 80 | 50 | + /4 | 0 | - /2 | U1 + U2 | U2 – U3 |

Указания к решению задачи 2

Алгебраический способ записи синусоидального напряжения:

u = UМ sin (t   ), где

u - мгновенное значение синусоиды

UМ – амплитуда синусоиды

 - начальная фаза

При построении векторного изображения синусоиды начальная фаза откладывается от положительного направления оси Х, так определяется направление вектора; длина вектора равна амплитуде синусоиды.

«Однофазная цепь переменного тока»

Задача 3

Неразветвленная цепь переменного тока содержит активные и реактивные (индуктивного и емкостного характера) сопротивления. Величина сопротивления и значения напряжения на входе цепи заданы в таблице 4, схема цепи указана на рис.2.

Начертить схему цепи и определить: полное сопротивление цепи Z, силу тока J, напряжения на каждом элементе схемы, активную Р, реактивную Q и полную S мощности цепи, коэффициент мощности cos .

Начертить в масштабе векторную диаграмму цепи, а также треугольники сопротивлений и мощностей.

R1         XL 1             XC 1

J

U                                                                 R2

XL 2

XC 2

Рис. 4

Табл.4

| № варианта | R1, Ом | XL 1, # Ом | XC 1, Ом | R2, Ом | XL 2, Ом | XC 2, Ом | U, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 50 | 20 | 15 | 20 | 30 | 100 |
| 2 | 0 | 8 | 4 | 12 | 7 | 2 | 20 |
| 3 | 60 | 20 | 100 | 0 | 30 | 30 | 200 |
| 4 | 10 | 0 | 20 | 20 | 80 | 100 | 50 |
| 5 | 30 | 80 | 10 | 10 | 0 | 40 | 200 |
| 6 | 10 | 30 | 0 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 8 | 20 | 0 | 60 | 100 | 150 | 0 | 150 |
| 9 | 15 | 12 | 0 | 15 | 0 | 8 | 40 |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 |

Указания к решению задачи 3

При нахождении полного сопротивления цепи Z = R2+(XL−XC)2

необходимо учитывать следующее:

  - если в цепи включено несколько одинаковых по характеру сопротивлений, в схему подставляется их сумма R=R1+R2,XL=XL1+XL2,XC=XC1+XC2

  - если какой-либо элемент в схеме отсутствует, его сопротивление принимается равным нулю

Векторная диаграмма напряжений строится в той последовательности, в какой расположены элементы в схеме, например для схемы рис.2.

U = UR1 + UL1 + UC1 + UR2 + UC2 + UL2

Если емкостное сопротивление цепи больше индуктивного ХСХL, реактивная мощность цепи Q принимает отрицательное значение.

Сделайте вывод о правильности решения задачи, проанализировав треугольники напряжений, сопротивлений и мощностей. Они должны быть подобны.

«Симметричная трехфазная цепь»

Задача 4

В трехфазную четырехпроводную сеть с линейным напряжением Uном включены звездой равные по величине и характеру сопротивления (RФ, ХLФ, ХСФ).

Изобразить схему цепи, определить фазные и линейные токи, начертить в масштабе векторную диаграмму цепи, на которой графически найти ток в нулевом проводе. Рассчитать активную, реактивную и полную мощность приемника. Данные для своего варианта взять из табл.5. Этот же приемник соединить по схеме . Изобразить схему, выполнить расчеты и построение векторной диаграммы.

Табл.5

| № варианта | RФ, Ом | ХLФ, Ом | ХСФ, Ом | UН, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 50 | 10 | 380 |
| 2 | 40 | 80 | 50 | 220 |
| 3 | 60 | 10 | 90 | 660 |
| 4 | 8 | 10 | 4 | 127 |
| 5 | 12 | 20 | 4 | 220 |
| 6 | 15 | 26 | 6 | 127 |
| 7 | 24 | 8 | 40 | 380 |
| 8 | 64 | 60 | 12 | 220 |
| 9 | 90 | 140 | 20 | 380 |
| 0 | 16 | 20 | 8 | 127 |

Указания к решению задачи 4

Расчет симметричного приемника выполняется для одной фазы. При расчете учитываются соотношения между фазными и линейными величинами:

Для     UЛ = 3UФ     JЛ = JФ

Для     UЛ = UФ    JЛ = 3JФ

Выражения для тока в нейтрали () и линейных токов () записываются по I закону Кирхгофа. После расчета мощностей для схем  и  сделайте вывод об их соотношении.

Вопросы к экзаменационным билетам по курсу «Электротехника и электроника»

- Простая электрическая цепь. Параллельное и последовательное соединение приемников. Метод свертывания цепи. Закон Ома.

- Сложная электрическая цепь. Параметры сложной цепи. Законы Кирхгофа. Баланс мощностей.

- Порядок расчета сложной цепи.

- Способы представления переменных токов и напряжений. Понятие и параметры векторной диаграммы.

- Активный элемент в цепи переменного тока. Закон Ома, векторная диаграмма. Индуктивный элемент в цепи переменного тока. Закон Ома, мощность цепи, векторная диаграмма. Емкостный элемент в цепи переменного тока. Закон Ома, мощность цепи, векторная диаграмма.

- Последовательное соединение R, L, C элементов. Закон Ома. Треугольники напряжений. Векторная диаграмма.

- Треугольники сопротивлений и мощностей. Коэффициент мощности, его значение. Резонанс напряжений. Векторная диаграмма. Резонансная частота.

- Параллельное соединение R, L, C элементов. Резонанс токов. Векторная диаграмма Треугольник проводимостей.

- Несвязанная трехфазная система. Устройство трехфазного генератора. Соединение генератора  «звезда с нейтралью», связанная трехфазная система. Соотношение между фазными и линейными величинами.

- Соединение симметричного приемника по схеме «звезда». Порядок расчета. В.Д.

- Включение несимметричного приемника в 4-х проводную сеть по схеме «звезда с нейтралью», порядок расчета. В.Д.

- Соединение трехфазного приемника ∆. Соотношение между фазными и линейными параметрами. В.Д.

- Электромагнетизм. Магнитная цепь. Элементы и параметры магнитной цепи. Прямая и обратная задача расчета магнитной цепи.

- Условное обозначение и применение электроизмерительных приборов. Погрешности измерений. Измерение тока и напряжения.

- Методы измерения сопротивлений. Методы измерения мощности в различных цепях.

- Трансформатор. Устройство, Назначение. Принцип работы. Коэффициент трансформации. Условное обозначение.

- Режим холостого хода трансформатора. Параметры режима. Потери мощности в режиме холостого хода.

- Режим короткого замыкания. Параметры, виды потерь.

- Многообмоточный и автотрансформаторы. Устройство, принцип действия.

- Измерительный и сварочный трансформатор. Назначение, устройство, принцип действия.

- Трехфазный трансформатор. Способы соединения обмоток. Линейный и фазный коэффициенты трансформации.

- Трехфазный асинхронный двигатель. Неподвижная часть. Подвижная часть. Условное обозначение двигателей.

- Механическая характеристика. Процесс саморегулирования двигателя.

- Способы пуска асинхронного двигателя

- Реверс и способы торможения. Регулирование частоты асинхронного двигателя.

- Однофазный и двухфазный асинхронный двигатель. Устройство и принцип работы.

- Двигатель постоянного тока. Устройство. Принцип работы. Условное обозначение.

- ДПТ с последовательным возбуждением. Схема, механическая характеристика, применение, уравнение токов. ДПТ с параллельным возбуждением. Схема, механическая характеристика, применение, уравнение токов.

- Способы регулирования частоты у двигателей постоянного тока.

- Синхронный двигатель. Устройство, принцип работы, назначение. Шаговый двигатель.

- Элементы защиты электрических цепей. Элементы управления двигателями.

- Реверсивный магнитный пускатель. Схема, назначение элементов.

- Режимы работы двигателей. Нагрузочные диаграммы работы механизма.

- Методы эквивалентных величин. Порядок выбора двигателей для различных режимов работы.

- Расчет стоимости электроэнергии. Применение одноставочного и двухставочного тарифов. Скидки и надбавки.

- Техника безопасности при работе с электрооборудованием. Безопасное напряжение. Заземление и зануление электроустановок.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

- Бервинов В.И. Электроника и микропроцессорная техника на железнодорожном транспорте. – М.: УМК МПС, 1997.

- Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники. - М.: Высшая школа, 1999.

- Компьютерная обучающая программа «Электротехника. Постоянный ток». - М.: УМК МПС России, 2001.

- Частоедов Л.А. Электротехника: Учебное пособие для студентов техникумов и колледжей железнодорожного транспорта. – М.: УПК МПС России, 1999.

Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины «Электротехника и электроника»

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (ЗАОЧНАЯ ФОРМА)

| - Наименование тем и разделов | - Темы докладов и рефератов | - Кол-во часов (на базе11классов) | - Кол-во часов - (на базе НПО) |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Электротехника |  | - 111 | - 60 |
| Тема 1.1. Электрическое поле. | - Значение статического электричества (вред и польза) для техники и человека. - Виды конденсаторов, марки конденсаторов. - Решение задач. | - 4 | - 3 |
| Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока | - Законы Ома, Кирхгофа. - Удельное сопротивление. - Расчет сложных электрических цепей. - Химическое действие электрического тока. - Режимы работы источников электрической энергии. - Решение задач. | - 8 | - 4 |
| Тема 1.3. - Электромагнетизм | - Магнитные явления в природе, - Влияние магнитных явлений (полей) на человека. - Электрические величины как средства описания электромагнитных процессов в электрических цепях. - Магнитные цепи в электротехнических устройствах. - Магнитные материалы и применение их в технике (магнитомягкие или магнитотвердые). - Алгоритм расчета магнитной цепи как один из этапов решения задач на ЭВМ (прямая и обратная задачи). - Решение задач. | - 10 | - 6 |
| Тема 1.4. Электрические цепи переменного тока | - Резистивный, индуктивный и емкостный элементы в схемах замещения. - Электрические схемы и физические законы. - Сравнение и выбор метода расчета сложной электрической цепи. - Электрические схемы уравновешенного и неуравновешенного моста и использование их на практике. - Метод эквивалентного источника и анализ режима в ветви цепи. - Алгоритмы расчета электрических цепей. - Применение переменного тока в твоей профессии. - Классификация цепей переменного тока. - Векторные диаграммы. - Комплексные числа и круговые диаграммы при анализе и расчете простых электрических цепей переменного тока. - Применение электрических фильтров в твоей профессии. - Решение задач | - 12 | - 6 |
| Тема 1.5. - Электрические измерения | - Классификация погрешностей (на конкретных примерах). - Измерения и электроизмерительные приборы в твоей профессии. - Особенности и тенденции развития электронных аналоговых и дискретных измерительных приборов. - Способы расширения пределов измерения электрических величин и их реализация. - Приборы для измерения параметров магнитных материалов. - Решение задач. - Составление паспорта прибора. | - 5 | - 4 |
| Тема 1.6. - Трехфазные электрические цепи | - Графические и векторные изображения, токов и ЭДС в трехфазной системе. - Соединение обмоток трехфазного генератора (линейные и фазные ЭДС, токи, мощность). - Соединение приемников электрической энергии (векторная диаграмма токов и напряжений). - Алгоритм расчета трехфазной цепи. - Решение задач | - 8 | - 4 |
| Тема 1.7. - Трансформаторы | - Назначение и принцип действия трансформатора. - Схема замещения трансформатора и её назначение. - Трансформаторы специального назначения. - Расчет трансформатора. | - 10 | - 5 |
| Тема 1.8. Электрические машины переменного тока | - Асинхронный двигатель. - Электродвигатели малой мощности. - Электромашинные усилители, преобразователи, тахогенераторы. - Генераторы переменного тока. - Решение задач. | - 12 | - 6 |
| Тема 1.9. Электрические машины постоянного тока | - Генераторы постоянного тока. - Двигатели постоянного тока. - Способы регулирования пускового момента и частоты вращения в электрических двигателях. - Решение задач. | - 16 | - 8 |
| Тема 1.10. - Основы эл.привода | - Электротехнические устройства, используемые в быту и на производстве (по профилю профессии) - Электрическая изоляция в электрических устройствах. - Основные функции электроприводов и их классификация. - Как выбрать электродвигатель. - Системе управления электродвигателем. - Промышленные роботы и манипуляторы в твоей профессии. - Электрооборудование электрических подъёмно транспортных средств. - Электроинструменты в твоей профессии. - Решение задач. | - 14 | - 8 |
| Тема 1.11. - Передача и распределение электрической энергии | - Производство электрической энергии как единый во времени и непрерывный процесс. - Сравнительные технико-экономические характеристики электростанций. - Электроснабжение промышленных предприятий. - Трансформаторные подстанции, КРУ и их назначение. - Пути экономии электроэнергии на производстве и в быту (по профилю профессии). - Нетрадиционные источники получения электроэнергии. - Перспективы развития электроэнергетики. - Решение задач | - 12 | - 6 |
| - Раздел 2. - Электроника |  | - 68 | - 34 |
| Тема 2.1. - Физические основы электроники. Электронные приборы | - Применение нелинейных элементов в твоей профессии. - Однополупериодное выпрямление переменного тока. - Дроссель в электрических цепях и фильтрах. - Магнитные выпрямители. - Электровакуумные приборы в твоей профессии. - Ионные (газоразрядные) приборы в твоей профессии. - Решение задач | - 6 | - 3 |
| Тема 2.2. - Электронные выпрямители и стабилизаторы | - Полупроводниковые диоды и их применение в выпрямительных устройствах. - Выпрямительные устройства в электроэнергетике. - Основные параметры электронных выпрямителей. - Решение задач | - 12 | - 6 |
| Тема 2.3. - Электронные усилители | - Операционные усилители. Назначение обратной связи в усилителях; - Методы температурной стабилизации режима работы усилителя. - Решение задач | - 12 | - 6 |
| Тема 2.4. - Электронные генераторы и измерительные приборы | - Электронные генераторы. - Генератор линейно изменяющегося напряжения. Электронные стрелочные и цифровые вольтметры. - Электронный осциллограф. - Решение задач. | - 12 | - 6 |
| Тема 2.5. - Электронные устройства автоматики и вычислительной техники | - Интегральные микросхемы и микропроцессоры. Электромагнитные реле. Ферромагнитные бесконтактные реле и их использования в вычислительной техники. Решение задач. | - 12 | - 6 |
| Тема 2.6. - Микропроцессоры и микро-ЭВМ | Арифметическое и логическое обеспечение микропроцессорах и микро –ЭВМ. Архитектура микропроцессора. Микропроцессоры с жесткой и гибкой логикой. Интерфейс в микропроцессорах и микро –ЭВМ. Интегральные микросхемы. Основные параметры больших интегральных схем микропроцессорных комплектов. Периферийные устройства микро-ЭВМ. - Решение задач. | - 14 | - 7 |
|  | - Всего | - 179 | - 94 |

Требования к изучению теоретического курса

- Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться составлением подробного конспекта. В конспект рекомендуется включать все виды учебной работы: лекции, самостоятельную проработку учебника, упражнения, решение задач, ответы на вопросы самопроверки.

- Следует иметь в виду, что все темы программы являются в равной мере важными. Нельзя приступать к изучению последующих глав, не усвоив предыдущих. Теоретический материал каждой темы  имеет существенное практическое значение.

- После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспекту лекций рекомендуется по памяти записать в тетрадь определения, выводы формул, начертить схемы, графики и ответить на вопросы для самопроверки. Такой метод дает возможность проверить усвоение материала.

- После усвоения теории по одной теме нужно разобрать (по задачнику указанному в списке литературы) решение задач, относящихся к этой теме, и самостоятельно решить несколько задач. Решение задач способствует лучшему пониманию и закреплению теоретических знаний. Контрольные работы служат для этой же цели. Их следует рассматривать не как дополнительную нагрузку, а как одну из форм изучения и повторения курса.

- Такую же цель, но в ином плане, преследуют лабораторные занятия. Проводимые в лаборатории исследования дают возможность непосредственно наблюдать явления и процессы, теория которых излагается в учебниках и на лекциях, поэтому выполнение всех лабораторных работ для студентов является обязательным.

- Теория процессов, происходящих в электрических цепях и устройствах, излагается на математической основе, следовательно, изучение электротехники требует от студента умения свободно пользоваться математическим аппаратом.

- При изучении теории электрических цепей и машин, а также методов решения задач главное внимание следует уделять разбору происходящих в них физических процессов. Простое запоминание формул, характеристик, уравнений недостаточно для понимания происходящих в цепях и устройствах явлений.

- Многие законы и определения электротехники являются следствием более общих законов и определений математической философии. Ряд таких примеров и иллюстраций приводится на лекциях, практических и лабораторных занятиях. Их следует включать в свой конспект и при самостоятельной работе в них нужно разобраться, понять и усвоить.

Содержание

Раздел 1. Электротехника

Тема 1.1. Электрическое поле

Вопросы для самопроверки

- Напишите выражение для закона Кулона и условия его применения.

- Перечислите основные свойства и характеристики электрического поля.

- Напишите формулу ёмкости цепи при последовательном и параллельном соединении конденсаторов.

###### Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока

Вопросы для самопроверки

- Напишите формулы закона Ома для участка и всей цепи, объясните название и размерности величин, входящих в эти формулы. Каково различие между ЭДС и напряжением на зажимах источника электрической энергии?

- Объясните причины резкого возрастания тока в электрических цепях и к каким последствиям это может привести? Какие меры принимаются для предотвращения таких явлений?

- Как формулируется первый закон Кирхгофа? Для схемы электрической цепи рис. 1 составьте зависимость между токами для точек С и D  по первому закону Кирхгофа.

R1                                                        R5

C                   R4                    D

I = I1                                 I4                     I5

+           E       -

Рис.1

UAB               U3            UAD

R1                                  R4

R3

A                    B                C                D

I

I                                                        I

+                  E=U      _

Рис. 2

- Сформулируйте второй закон Кирхгофа. Для схемы электрической цепи рис. 2 составьте зависимости между ЭДС и напряжениями на всех сопротивлениях цепи по второму закону Кирхгофа, считая внутреннее сопротивление источника тока равным нулю. Пояснение: UAB=IR1 2; U3 = IR3; UCD = IR4

- Перечислите основные проводниковые и изоляционные материалы, применяемые в электрических цепях.

Тема 1.3.  Электромагнетизм

Вопросы для самопроверки

- Что называется магнитным полем?

- Что характеризует магнитная индукция В, в каких единицах она выражается? Напишите формулу, связывающую магнитную индукцию и магнитный поток, размерность величин этой формулы.

- От чего зависит величина электромагнитной силы, действующая на проводник с током в магнитном поле? Как определяется направление этой силы?

- Что такое ферромагнетики и какие материалы к ним относятся?

- Начертить начальную кривую намагничивания и пояснить ход кривой. Почему последний участок этой кривой называют участком магнитного насыщения?

- В чем сущность магнитного гистерезиса?

- Объяснить сущность явления электромагнитной индукции и его применение.

- Что называется явлением самоиндукции?

- Какие токи называются вихревыми? Меры, принимаемые для их уменьшения.

###### Тема 1.4. Электрические цепи переменного тока

Вопросы для самопроверки

- Объясните получение переменной ЭДС синусоидальной формы. От чего зависит значение такой ЭДС?

- Что такое мгновенные, максимальные и действующие значения переменного тока и напряжения? К каким из этих величин относятся стандартные напряжения 127, 220, 380, 660 В?

- Объяснить параметры переменного тока: период, частота, фаза, сдвиг фаз.

- По виду векторных диаграмм (рис. 3, а-д) определить характер нагрузки электрической цепи: активный, индуктивный, емкостный, активно-индуктивный, активно- емкостный.

- В каких электрических цепях и при каких условиях создаются режимы работы, называемые резонансом напряжений и токов?

U                              	              U

I                        I            U                                     U

0       а)                                 0        б)

                  0 		 I           

U

0		U

в)					г)

0                     I



U

д)

Рис. 3

###### Тема 1.5.    Трехфазные электрические цепи

Вопросы для самопроверки

- Объяснить устройство простейшего генератора трехфазного тока и принцип получения одинаковых ЭДС, имеющих сдвиг по фазе на 1200.

- Начертить схему соединения потребителей звездой с нейтральным проводом, обозначить фазные и линейные токи, напряжения и написать для них соотношения при одинаковой нагрузке фаз.

- Начертить схему соединения потребителей треугольником, обозначить фазные и линейные токи, напряжения и написать для них соотношения при одинаковой нагрузке фаз.

- Как изменится соотношения токов и напряжений по сравнению с предыдущим случаем, если нагрузка фаз будет неодинаковая.

###### Тема 1.6. Электрические измерения

Вопросы для самопроверки

- Прямое и косвенное измерение сопротивлений.

- Способы измерения мощности.

###### Тема 1.7. Трансформаторы

Вопросы для самопроверки

- Объясните устройство и принцип действия однофазного трансформатора.

- Охарактеризуйте режимы работы трансформатора: холостого хода, номинальный.

- В чем сущность саморегулируемости трансформатора при изменении нагрузки? Зависимость тока в первичной обмотке от тока во вторичной обмотке трансформатора.

- Какие потери возникают в трансформаторе? Формула его КПД.

- Объясните устройство трехфазного трансформатора, назначение составных частей и способы соединения обмоток.

Тема 1.8. Электрические машины переменного тока

Вопросы для самопроверки

- Объяснить устройство и принцип действия асинхронного двигателя.

- От чего зависит частота вращения магнитного поля статора n1 при частоте тока 50 Гц? Перечислить возможные значения n1.

- Каково соотношение между частотами вращения: вращающегося магнитного поля статора n1 и ротора n2?

- Объяснить, что называется скольжением асинхронного двигателя и как изменяется скольжение с увеличением тормозного момента.

- Как осуществляется реверсирование асинхронного двигателя?

- Перечислить и объяснить потери асинхронного двигателя и написать формулу его к.п.д.

- Как изменится коэффициент мощности, питающий двигатель электрической сети с увеличением нагрузки двигателя и какое это имеет значение?

Тема 1.9. Электрические машины постоянного тока

Вопросы для самопроверки

- Перечислите основные части электрической машины постоянного тока. Обратимость машин постоянного тока. Принцип действия.

- Объясните формулу, связывающую ЭДС генератора с напряжением на его зажимах.

- Как классифицируются генераторы постоянного тока по способу присоединения обмотки возбуждения к якорю?

- Начертите и объясните схему и характеристики генератора с параллельным возбуждением: холостого хода и внешняя.

- Кратко охарактеризуйте электродвигатели постоянного тока с параллельным и последовательным возбуждением, их схемы, основные механические характеристики и область применения.

- Как осуществляется регулирование частоты вращения и реверсирование электродвигателей постоянного тока?

- Объясните область применения машин постоянного тока. Почему для электротяги применяют двигатели постоянного тока?

###### Тема 1.10. Основы электропривода

Вопросы для самопроверки

- Перечислите названия основных частей электропривода и объясните их назначение.

- Объясните режимы работы электродвигателей: кратковременный и повторно-кратковременный.

- Объясните назначение и устройство нереверсивного магнитного пускателя.

- Поясните назначение и устройство реверсивного магнитного пускателя.

Тема 1.11. Передача и распределение электрической энергии

Вопросы для самопроверки

- Начертите и объясните схему электроснабжения промышленных предприятий. Виды и устройство электрических сетей.

- Объясните назначение и устройство защитных заземлений.

- Что называется одноставочным и двухставочным тарифами оплаты за израсходованную электроэнергию, в каких случаях каждый из них применяется.

###### Раздел 2. ЭЛЕКТРОНИКА

Тема 2.1. Физические основы электроники. Электронные приборы

Вопросы для самопроверки

- Объясните сущность двух видов проводимостей полупроводников: электронную и дырочную.

- Каково влияние примесей на электропроводимость полупроводников?

- Что называется р-п переходом, его свойства и вольт - амперная характеристика.

- Объясните устройство, область применения полупроводниковых диодов.

- Что представляют и где применяются фоторезисторы и фотодиоды.

- Объясните устройство биополярных транзисторов типа р-п-р и п-р-п.

- Объясните работу транзистора в усилительном каскаде применительно к трем схемам включения: с общей базой, с общим эмиттером и с общим коллектором.

- Объясните устройство и применение тиристора.

Тема 2.2. Электронные выпрямители и стабилизаторы

Вопросы для самопроверки

- Перечислите назначение составных частей выпрямителя: трансформатор, вентиль, сглаживающий фильтр.

- Объясните принцип одно- и двухполупериодного выпрямления переменного тока.

- Приведите схему и объясните работу простейшего трехфазного выпрямителя.

Тема 2.3. Электронные усилители

Вопросы для самопроверки

- Объясните назначение элементов схемы, работу и применение генераторов синусоидального напряжения на LС.

- Перечислите назначение элементов схемы и объясните работу генератора пилообразного напряжения. Назначение таких генераторов в схемах осциллографов.

- Объясните устройство и принцип действия электронного вольтметра.

- Объясните устройство и принцип действия электронного осциллографа, его применение.

Тема 2.4. Электронные генераторы и измерительные приборы

Вопросы для самопроверки

- Назначение блоков структурных схем автоматики.

- Основные характеристики датчиков, их классификация.

- Устройство и принцип действия параметрических преобразователей.

- Устройство и принцип действия электромагнита и электромагнитного реле.

- Устройство и применение ферромагнитного реле.

Тема 2.5. Электронные устройства автоматики и вычислительной техники

Вопросы для самопроверки

- Назначение блоков структурных схем автоматики.

- Основные характеристики датчиков, их классификация.

- Устройство и принцип действия параметрических преобразователей.

- Устройство и принцип действия электромагнита и электромагнитного реле.

- Устройство и применение ферромагнитного реле.

Тема 2.6. Микропроцессоры и микро-ЭВМ

Вопросы для самопроверки

1. Объясните структурный состав микропроцессора.

- Назовите две основные функции микропроцессора.

- Укажите существенное отличие микропроцессора от микро-ЭВМ.

- Назовите основные функции АЛУ.

- Перечислите основные регистры внутренней памяти данных микропроцессора.

- Поясните назначение основных регистров микропроцессора.

- Поясните назначение устройства управления.

Контрольная работа № 2

В контрольную работу № 2 входят следующие темы курса.

На темы 1.7; 1.8; 1.9 предусмотрены задачи, на темы 2.1; 2.2; 2.3 – теоретические вопросы. Номера задач и теоретических вопросов указаны в табл.6.

Табл.6

| Номер темы | # Наименование темы | Номера задач | Номера вопросов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 | Трансформаторы Электрические машины переменного тока Электрические машины постоянного тока Основы электропривода Передача и распределение электрической энергии Физические основы электроники, электронные приборы Электронные выпрямители и стабилизаторы Электронные усилители Электронные генераторы и измерительные приборы Электронные устройства автоматики и вычислительной техники Микропроцессоры и микро-ЭВМ | 1,2 3 4 | 1 2 3 4 |

Задача №1

«Однофазный трансформатор»

Первичная обмотка двухобмоточного однофазного трансформатора подключена к сети напряжения U1 = 220В. Режим работы трансформатора номинальный. Определить значения, не заданные в условиях задачи.

Табл. 7

| № варианта | U, R, ω, J, P | № варианта | U, R, ω, J, P |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | R = 0,1 w2 = 5000, J2 = 1A | 06 | w1 = 500 w2 = 5000 P2 = 2200Вт |
| 02 | R = 0,1 w2 = 5000, P2 = 2200Вт | 07 | w1 = 500 k = 0,1 J2 = 1A |
| 03 | U2 = 2200B w2 = 5000, J2 = 1A | 08 | w = 500 k = 0,1 P2 =2200Вт |
| 04 | U2 = 2200B w2 = 5000 P2 = 2200Вт | 09 | U2 = 2200B w1 = 500 P2 = 2200Вт |
| 05 | w1 = 500 w2 = 5000 J2 = 1A | 0 | U2 = 2200B w1 = 500 J2 = 1A |

Задача №2

«Трехфазный трансформатор»

Для трехфазного трансформатора определить линейный и фазный коэффициенты трансформации, к.п.д., токи в первичной и вторичной обмотках, потери, коэффициент мощности в режиме холостого хода. Изобразить схему соединения обмоток.

Табл. 8

| № вари-анта | Соеди-нение | Номин.мощн., SН (кВА) | Номин. напря-жение, U1Н (В) | Номин. напряжение, U2Н (В) | Напряж.коротк. замык., UК (%) | Мощн.коротк. замык., РК (Вт) | Мощн.холос. хода, Р0 (Вт) | Ток холос. хода, J0 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 |  /  / /  / / / / / / / | 10 20 30 50 75 100 180 240 320 420 | 6300 6300 10000 10000 10000 10000 10000 10000 35000 10000 | 400 230 400 400 230 525 525 525 10500 525 | 5,0 5,0 5,0 5.0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,5 5,5 | 335 600 850 1325 1875 2400 4100 5100 6200 7000 | 105 180 300 440 590 730 1200 1600 2300 2100 | 10,0 9,0 9,0 8,0 7,5 7,0 7,0 7,0 7,5 6,5 |

Указания к задаче №2

Номинальными для трехфазного трансформатора являются линейные напряжения.

Соотношения между линейными и фазными коэффициентами трансформации зависят от способа соединения вторичной и первичной обмоток.

К.п.д. трансформатора определяется по формуле: ι=SН⋅103−РК−Р0SН⋅103⋅100%

Коэффициент мощности в режиме холостого хода (cos φ0) определяется из выражения: Р0 = 3U1НJ0cosϕ0

Величины напряжения короткого (UК) и тока холостого хода (J0) заданы в процентах от номинальных значений.

Задача №3

«Асинхронный двигатель»

На автомобильном заводе для работы станков, конвейерных линий, вентиляторов и другой аппаратуры используются асинхронные двигатели. Двигатели работают в номинальных режимах и подключены к электрической сети напряжением UН = 380В. Известны число полюсов двигателей и некоторые данные режима работы: номинальная мощность Р2НОМ, скольжение SНОМ, коэффициент мощности cos φном, коэффициент полезного действия ήном, частота  = 50Гц.

Определить: 1) частоту вращения магнитного поля статора (синхронная частота) п0 и частоту вращения ротора п1НОМ; 2) ток двигателя J1НОМ; 3) номинальный момент вращения МНОМ; 4) активную мощность, потребляемую двигателем из сети Р1НОМ.

Табл. 9

| № вар | Число полюсов двигат. 2р | Р2НОМ кВт | SНОМ; % | Сos φном | Ήном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 | 45 75 37 55 20 30 75 35 55 37 | 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 2,0 | 0,89 0,88 0,87 0,89 0,88 0,89 0,90 0,91 0,88 0,89 | 0,92 0,93 0,94 0,93 0,93 0,94 0,95 0,93 0,93 0,90 |

Указания к задаче №3

Номинальный является механическая мощность двигателя в формулу момента МН = 9550 Р2НОМп1НОМ; Р2НОМ  - подставляется в кВт.

Задача №4

«Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением»

Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением общепромышленного применения используется для приведения в движение центробежного насоса, который откачивает воду из траншей, предназначенных для прокладки телефонных кабелей.

Сопротивление обмотки якоря RЯ = 0,1Ом, возбуждения RВ = 55Ом, КПД двигателя ή = 0,85, частота вращения якоря п =956 об/мин. Определить значения, характеризующие работу двигателя, которые не указаны в условиях задачи.

Табл.10

| № варианта | U, P, J, ЕЯ | № варианта | U, P, J, ЕЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 02 03 04 05 | U = 220B, JЯ = 100А Е = 210В, JЯ =100А J = 104A, U = 220B P2 = 19448Вт, J = 104A P2 = 19448Вт, JB = 4A | 06 07 08 09 10 | Р1 = 22880Вт, J = 104A P1 = 22880Вт, JB =4A JB = 4A, JЯ = 100А U = 220B, J = 104A E =210B, U = 220B |

Теоретические вопросы к контрольной работе №2

Вопрос 1

Изобразите условное обозначение, структуру, вольт-амперную характеристику и назначение полупроводникового прибора в зависимости от варианта.

Табл. 11

| №варианта | Полупроводниковый прибор |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | Диод Стабилитрон Динистор Тринистр Прямой биполярный транзистор Обратный биполярный транзистор Полевый транзистор с изолированным затвором Полевый транзистор с управляемым р-п переходом Фотодиод Светодиод |

Вопрос 2

Изобразите схему в зависимости от варианта, объясните принцип ее работы.

Табл.12

| № варианта | Схема |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | Схема трехфазного мостового выпрямителя Схема управляемого выпрямителя на тиристоре Схема двухполупериодного выпрямителя со средней точкой Схема однополупериодного выпрямителя Схема трехфазного однополупериодного выпрямителя Схема параметрического стабилизатора напряжения Схема однополупериодного выпрямителя с «С» фильтром Схема двухполупериодного мостового выпрямителя Схема однополупериодного выпрямителя с «L» фильтром Схема фотодиодного оптрона |

Вопрос 3

Изобразите схему усилителя и опишите порядок работы.

Табл. 13

| № варианта | Схема |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | ОК (р-п-р) ОЭ (п-р-п) ОБ (р-п-р) ОИ ОЭ (р-п-р) ОБ (п-р-п) ОК (п-р-п) УПТ ОУ с ООС ОУ с ПОС |

Вопрос 4

Опишите принцип работы схемы или устройства в зависимости от варианта.

Табл. 14

| № варианта | Задание |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | Фотоэлектрический датчик САР Пьезоэлектрический датчик САУ Сельсины САК Герконовое реле Шаговый двигатель Тахогенераторы Электромагнитное реле |